FEUILLE DE REPONSES AUX PROBLEMES DE L’EXAMEN DES CARTOGRAPHES

1. 	a) 250 m

b) 5 cm

c) 1800 m

d) 2500 m

2.	a) 314,16 ha

b) 564,2 m

c) 223,6 m

d) 0,89 cm

e) environ 1,15 ha

f) 0,086 ha

3. 	a) 75%

b)

c) 2cm @ 1:25 000  =  500 m

pente de 25% =  	25m en élévation chaque 100m horizontal

soit    		50m (= une courbe de niveau) chaque 200m

soit			2 ½  coubes de niveau chaque 500m

d)   -- 2%

e) (free-form response)

4. 	a) -  galéries = foncées, densément végétées, étroites, sinueuses

-  champs ou jachères = des polygones irréguliers ou réguliers de 1 à 10 hectares, d’habitude d’une couleur différente et plus légère que la brousse qui l’entoure, proche aux villages

-  massifs de gros bois = parfois cimes larges de 10 à 20 m se distinguent; foncés; texture grossière; éloignés des villages d’habitude

b) Réponse peut être free-forme, mais devrait mentionner l’état des arbres intéressants qui sont caduques (deciduous) et tout autre élément qui est intéressant pour le cartographe (bambouseraie, distinction des champs en forêt, identification de pistes…)

c)

| IMAGES | PHOTOS |
| --- | --- |
| AVANTAGES: - couvrent une grande superficie - peuvent être commandées de loin pour n’importe moment de l’année, n’importe quelle zone - peuvent être commandées en couleur à un prix réduit par rapport aux photos en couleur - sont déjà corrigées à l’égard des distortions dûes à la topographie et à l’angle de prise de vue - sont calées avec les cartes topographiques, ce qui rend l’intégration avec les GPS plus facile | AVANTAGES: - rendent plus de détail sur les éléments d’intérêt individuel (cîmes d’arbres, animaux, champs, maisons, pistes…) - rendent une vue stéréoscopique - forment une archive très valable de l’état de la forêt et son occupation dans l’année de prise de vue - permettent la mesure des hauteurs des arbres, de la superficie des champs individuels, de l’étendue des villages, de la longueur des pistes, même si elles sont petites - sont supérieures pour la base des travaux de terrain; l’échelle est convenable et le technicien peut sortir avec quelques carreaux au lieu de tous |
| INCONVENIENTS: - très chères; le prix ne laisse pas commander souvent - la résolution est trop grossière pour des mesures précises - demande une connaissance très spécialisée en traitement si la classification est à faire - un chevauchement est évident dans l’interprétation et la classification des savanes légèrement boisées par rapport aux jachères récentes - bouffe beaucoup d’espace sur le disque dur | INCONVENIENTS: - distortion sur les bords de chaque photo et sur les formes topographiques exaggérées rend l’échelle parfois erronnée - peut poser des problèmes logistiques avant de commander, surtout si une mission spéciale est à voler - noir et blanc est moins joli - une mosaique composées de plusieures prises de vue ne se superposera pas exactement sur la carte topo; alors moins de rapport direct avec le GPS |

5. 	a) Polygone dans le sig:

- Enregistrer les tics

- Créer la couche polygone

- Ajouter les arcs tracés sur la table

- Corriger les fautes (fermer le polygone) et performer le “build”

- Appeler la couche dans le MapInfo ou le ArcView

- Projeter la couche dans le format approprié (UTM zone)

- Faire couler le script pour le calcul automatique des hectares

b) Mise à jour des éléments cartographiques:  demandera une enquête auprès des villageois et sur le terrain avec eux; parfois le GPS aidera; une carte doit toujours être sur soi

c) degré-décimal =  N 11.234449  , W 12.44455

degré-minute-seconde   =  N 11 14’ 43”  ,  W 12 28’ 50”

FORMAT UTILISE DANS LE SIG  =  Degré-décimal

d)  Réponse free-forme --- doit être systématique!  et mentionner les périodes entre collection avec le processus de classer les fiches.

6. 	a) Free-forme; devrait reflèter la coopération entre cartographe et forestier

b) Le minimum est:

- anciennes cartes topographiques

- anciennes esquisses des bureaux des Eaux et Forêts

- arrêté de classement et tout autre document historique décrivant les bords et autres éléments topographiques

- mêmes anciennes photos; visiter autres projets pour accéder leurs photos si possible

c) peut prendre des mois (free-forme)

d) free-forme